РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ   РАЙОН

Муниципальное образование

«Персиановское сельское поселение»

ВЫПИСКА

из Правил землепользования и застройки муниципального образования

«Персиановское сельское поселение»,

утвержденных Решением собрания депутатов Персиановского сельского поселения от 03.02.2017 г. №23 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Персиановского сельского поселения»

Земельный участок в кадастровом квартале 61:28:0600017,   расположенный по адресу: Ростовская область Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы   находится в территориальной зоне ОДЗ 4  –в Зоне обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Категория земель – земли населенных пунктов.

## III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОДЗ 4)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты промышленного и коммунально-складского назначения V-IV классов опасности комплексы, в том числе логистические | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м. Предельное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки – 70 | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения: - до 250 кв.м. торговой площади – 800 кв.м. на 100 кв.м. торговой площади. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: - до 50 посадочных мест – 2000 кв.м. на 100 посадочных мест. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Предельное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки земельного участка – 60 |  |
| Объекты бытового обслуживания | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Предельное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки земельного участка – 50 |  |
| Объекты административно-делового назначения | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 5 этажей – 18,5 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Предельное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки земельного участка – 50 | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – не нормируется; Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 100 мест – 55 кв.м. на 1 место. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Предельное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки земельного участка – 50 | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты культурно-досугового назначения | Минимальные размеры земельного участка: 10 кв. м на одного посетителя. Максимальные размеры земельного участка: 15 кв. м на одного посетителя. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки земельного участка – 50 | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты спортивного назначения | Минимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Предельное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки земельного участка – 50 | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов. Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Минимальные размеры земельного участка 300 кв. м. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено. Предельная высота объекта – 4 м. Максимальный процент застройки земельного участка – 100. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |

(Изменения внесены решением Собрания депутатов от 03.02.2017 г. № 23)

(Изменения внесены решением Собрания депутатов от 06.04.2018 г. №81)

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения	                                                          	А.В. Бутенко