| Номер тома | Обозначение документа | Наименование документа | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 138-2022-ПМ-У | Основная часть проекта межевания (утверждаемая часть) |  |
|  |  | Текстовая часть |  |
|  |  | Графические материалы: |  |
|  | Лист 1 | Чертеж красных линий | М1:500 |
|  | Лист 2 | Чертеж межевания территории | М1:500 |
|  | 138-2022-ПМ-О | Материалы по обоснованию проекта межевания |  |
|  |  | Графические материалы: |  |
|  | Лист 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | М1:5000 |
|  | Лист 2 | Границы существующих земельных участков | М1:500 |
|  | Лист 3 | Границы зон с особыми условиями использования территорий | М1:500 |
|  | Лист 4 | Местоположение существующих объектов капитального строительства | М1:500 |

Оглавление

Оглавление	 ……………………………………………………………………………….....3

Проект межевания (основная часть)

Текстовая часть:

1. Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных

участков и особенностях межевания    …………………………………………………….....4

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе

возможные способы их образования   ………………………………………………………..6

3. Зоны с особыми условиями использования территорий  …………………………………..8

4. Проектные решения  …………………………………………………………………………..8

5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования    …..…9

6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков    …………………….9

7. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,

содержащие перечень координат характерных точек этих границ  ……………………….10

8. Предложения по установлению публичных сервитутов    ……..………………….……....10

9. Выводы   ………………………………….…………………………………………………....11

Материалы в графической форме:

- Чертеж красных линий

- Чертеж межевания территории

Проект межевания (материалы по обоснованию проекта межевания)

Материалы в графической форме:

- Схема расположения элемента планировочной структуры

- Границы существующих земельных участков

- Границы зон с особыми условиями использования территорий

- Местоположение существующих объектов капитального строительства

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖЕВАНИЯ

Документация по планировке территории (проект межевания) разработан на основании Постановления собрания депутатов Персиановского сельского поселения Октябрьского района №35 от 08.07.2022 года и в соответствии с основными законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ                            (ред. от 30.04.2021);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ (ред. от 30.04.2021);

- Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Постановление министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ростовской области» от 09.08.2016г. №9;

- Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 №853-ЗС "О градостроительной деятельности в Ростовской области";

- Технические условия и требования государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой и введенной в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 06.04.1998 №18-30;

- Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 года №742/пр;

- Решение собрания депутатов Персиановского сельского поселения №159 от 26.11.2020г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Персиановского сельского поселения №14 от 30.11.2012 г. «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Персиановского сельское поселение»».

- Решение собрания депутатов Персиановского сельского поселения №161 от 30.11.2020г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Персиановского сельского поселения №23 от 03.02.2017 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования  «Персиановское сельское поселение».

Проект межевания выполнен на топографической съемке, выполненной в 2019 году в масштабе 1:500. Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. №П/256, принята МСК61.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию.

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.

Проект межевания включает в себя чертеж межевания территории, на котором отображаются:

- границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;

- красные линии,  утверждаемые проектом межевания территории;

- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;

- границы публичных сервитутов.

Цели разработки градостроительной документации:

1. Определение местоположения красный и других линий градостроительного регулирования;

2. Определение свободных земельных участков и их способов образования.

Задачи разработки градостроительной документации:

1. Определение характеристик планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах норм, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3. Определение очередности планируемого развития территории.

4. Определение возможности внесения изменений в границы земельных  участков.

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Внешние границы определены красными линиями (см. лист 1 ПМ-У данного проекта).

Земельный участок с кадастровым номером 61:28:0600017:2043, категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешенного использования: объекты дорожного сервиса; площадь земельного участка 1090 кв.м.; адрес: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, автодорога "Новочеркасск - Каменоломни", в районе поворота на сл. Красюковскую. Земельный участок находится в собственности Манукян Валерия Кимовича, в соответствии с рег.записью №61:28:0600017:2043-61/232/2022-1 от 05.05.2022г. (выписка из ЕГРН №99/2022/497192237 от 03.10.2022г.).

На данном земельном участке расположены:

- объект капитального строительства – нежилое здание общей площадью 181,2 кв.м. Нежилое здание находится в собственности Манукян Валерия Кимовича на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU61528000-20 от 02.09.2013г. (свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АИ №018377 от 28.11.20013г.);

- объект капитального строительства – нежилое здание (трансформаторная подстанция) с кадастровым номером 61:28:0600017:1620 общей площадью  25 кв.м. Нежилое здание находится в собственности Манукян Валерия Кимовича, на основании декларации об объекте недвижимого имущества от 06.09.2016г. (рег.запись №61-61/034-61/034/003/2016-3178/1 от 08.09.2016г.).

Основной задачей проекта межевания является:

- определение возможности образования земельных участков из свободных земель и их способы образования;

- установление границ земельного участка 61:28:0600017:ЗУ1 (ранее кадастровый номер 61:28:0600017:2043): S=1090 кв.м. + (плюс) муниципальные земли S=462 кв.м.) = 1552 кв.м.

Проектные предложения предусматривают возможность образования земельного участка 61:28:0600017:ЗУ1 путем  перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся частной собственности, в порядке, предусмотренном положениями статей 11.7 и 39.28 ЗК РФ.

Предельная максимальная площадь земельного участка, предоставляемого для размещения объектов дорожного сервиса, Правила землепользования и застройки муниципального  образования «Персиановское сельское поселение» - не нормируется, минимальная – 500,0 м2.

Действующая система землепользования

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании кадастровых планов территории (выписка из единого государственного реестра недвижимости).

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 61:28:0600017.

Согласно правил землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального  образования «Персиановское сельское поселение», утвержденных Решением собрания депутатов Персиановского сельского поселения №161 от 30.11.2020г., проектируемая территория расположена в территориальной «Зоне объектов транспортного обслуживания (Т)».

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 4.9.1 Объекты дорожного сервиса | 1) Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; 2) Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; 3) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; 4) Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); 5) Максимальный процент застройки участка - 50%. | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 |

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В границах проектирования зоны с особыми условиями использования (планировочные ограничения) представлены охранными зонами инженерных коммуникаций, как проходящими транзитно, так и обслуживающими здание в собственности:

- охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 220 кВ «НчГРЭС-НЗБ», расположенная на территории Октябрьского района, г. Новочеркасска Ростовской области, вдоль воздушной линии электропередачи ВЛ. Режим использования регламентируется  постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- охранная зона ВЛ – 10кВ Ш39 СХТ, расположенная по адресу: Ростовская область, Октябрьский район. Режим использования регламентируется  постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- сети водопровода – 5,0 м по горизонтали (в свету) согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- сети канализации – 3,0 м по горизонтали (в свету)  согласно СП 42.13330.2016  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Охранные зоны инженерных коммуникаций - территории, предназначенные для эксплуатации подземных, надземных инженерных коммуникаций, их сохранности и беспрепятственного доступа для инспекции и ремонта, определяющие минимальный отступ от коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений.

Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено статьями 59 и 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» в границах проектируемого участка отсутствуют. Границы территорий объектов культурного наследия в проекте не разрабатываются.

4. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Принятые проектные решения предусматривают возможность изменения конфигурации земельного участка в собственности с нежилым зданием путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 61:28:0600017:2043 и территорией с неразграниченными правами собственности.

Испрашиваемая территория расположена в границах 2-х земельных участков с кадастровыми номерами 61:28:0600017:2043 и 61:28:0600017:1776 и не может образована самостоятельным участком, так как площадь испрашиваемой территории (462 кв.м.) меньше параметра минимальной площади земельного участка в соответствии с ПЗЗ муниципального образования «Персиановское сельское поселение».

Границы участка устанавливаются: с севера – по границе земельного участка с кадастровым номером 61:28:0600017:1776; с востока - по границе земельного участка с кадастровым номером 61:28:0600017:1776; с юга - по красной линии, устанавливаемой данным проектом межевания; с запада – по лесополосе.

Параметры земельного участка, сведения о категории земель, разрешенном использовании и площади приведены в таблице №1.

Таблица №1. Параметры образуемого земельного участка

| Образуемый земельный участок | Зона | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61:28:0600017:ЗУ1 | Т | Земли населенных пунктов | Объекты дорожного сервиса | 1552 |

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки, входящие в группу с видом разрешённого использования «Земельные

участки (территории) общего пользования» настоящим проектом межевания не образовывались.

- ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

По целевому назначению, земельные участки расположены на землях, относящихся к категории «земли населенных пунктов».

Наименование вида разрешенного использования устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Персиановское сельское поселение» от 03.02.2017г. (ред. от 30.11.2020г.)

- 61:28:0600017:ЗУ1 – объекты дорожного сервиса.

7. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ

Ведомость координат характерных точек границ территории, в отношении которой подготовлен проект межевания, в системе координат МСК-61 приведены  таблицах №№2, 3.

Таблица №2. Каталог координат 61:28:0600017:ЗУ1

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |
| 3 | 454 785.76 | 2 234 758.76 |
| н8 | 454 797.96 | 2 234 764.30 |
| 9 | 454 784.75 | 2 234 795.60 |
| 4 | 454 772.18 | 2 234 790.04 |
| 5 | 454 748.01 | 2 234 779.35 |
| 6 | 454 743.07 | 2 234 777.17 |
| 7 | 454 748.84 | 2 234 763.89 |
| 1 | 454 756.78 | 2 234 745.60 |
| 2 | 454 784.16 | 2 234 758.04 |
| 3 | 454 785.76 | 2 234 758.76 |

Таблица №3. Каталог координат красных линий

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |
| 1 | 454 759,78 | 2 234 738,68 |
| 2 | 454 748,84 | 2 234 763,89 |
| 3 | 454 730,62 | 2 234 805,85 |
| 4 | 454 801,10 | 2 234 756,87 |

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

Согласно п. 2 ст. 23 Земельного Кодекса РФ публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Под земельным участком, в правовом смысле, понимается только сформированный и поставленный на государственный кадастровый учет земельный участок. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

Согласно исходным данным, существующих границ зон действия публичных сервитутов на проектируемой территории нет. Необходимость образования сервитута отсутствует.

9. ВЫВОДЫ

Проект межевания территории подготовлен в соответствии с действующим градостроительным, земельным законодательством Российской Федерации, соблюдением действующих строительных норм и правил, противопожарных норм. Проект подготовлен в соответствии ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом требований местных нормативов муниципального образования и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Персиановское сельское поселение».

На основании комплексного анализа состояния территории, документацией по планировке установлены:

- красные линии, определившие границы элемента планировочной структуры;

- определено местоположение границ изменяемого земельного участка с условным кадастровым номером  61:28:0600017:ЗУ1 площадью 1552 кв.м. – образуемый способом перераспределения.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ