ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

- Обязанности абонента

- Для эксплуатации газовой плиты необходимо получить официальное разрешение газовой службы, пройти инструктаж по эксплуатации газового прибора и оформить роспись о прохождении инструктажа.

- Перед включением плиты основательно проветрите помещение.

- Проверьте, закрыты ли все краны на плите, флажок на редукторе к газовому прибору.

- Откройте редуктор перед плитой.

- Зажгите спичку, поднесите ее к горелке плиты и откройте кран этой горелки.

- Пламя газовой горелки должно быть спокойное, синевато-фиолетового цвета.

- Перед пользованием духовым шкафом проветрите его.

- Зажженную спичку или лучинку поднесите к горелке духового шкафа, одновременно откройте кран горелки.

- По окончании пользования газовым прибором закройте краники на приборе и после этого на баллоне.

- В случае выезда абонента на срок более 15 дней он обязан  сообщить  об  этом  в   газовую  службу   по  тел. 04; 2-14-91 или в эксплуатационную организацию данного населенного пункта для изъятия газового баллона.

- При работе газового прибора обязательно откройте форточку и вентиляционный канал.

- Содержите плиту в чистоте.

- О  замене    баллона  сообщить в газовую службу по тел. 04 и предварительно нужно оплатить деньги за газ и после приема заявки в течение указанного времени находиться дома в ожидании подвоза газа.

- Категорически запрещается

- Допускать к пользованию газовым прибором детей или необученных лиц.

- Оставлять зажженные горелки прибора без присмотра.

- Оставлять на ночь, после пользования плитой, не закрытыми краники на приборах, флажок на редукторе.

- Пользоваться открытым огнем (зажженная спичка, керосиновая лампа и т.п.) ближе 2 метров от баллона.

- Загромождать места установки баллона и плиты посторонними вещами. Доступ к ним должен быть свободным.

- Использовать для сна помещение, где находится газовый прибор.

- Самостоятельно изменять места установки газовых баллонов и газового прибора.

- Устанавливать на плиту широкодонную посуду без конфорок с высокими ребрами.

- Хранить в помещении, где находятся газовые приборы, два баллона с газом.

- При появлении запаха газа немедленно потушите все горелки, не зажигайте огня, не курите, не пользуйтесь электроприборами, проветрите помещение, при необходимости отсоедините баллон и вынесите его на улицу в безопасное место.

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ!