РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРСИАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРСИАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ТОМ  II

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

Ростов-на-Дону

2022

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Генеральный план Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области разработан на основании:

# - Подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» Государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642;

# - Муниципальная подпрограммы ««Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»» муниципальной программы ««Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» от 25.12.2019 № 1560;

- Муниципального нормативного правового акта о внесении изменений в ГП - Постановление «О внесении изменений в генеральные планы Октябрьского района» от 21.01.2020 № 44.

Внесение изменений в утвержденный генеральный план муниципального образования «Персиановское сельское поселение», в части корректировки и координатного описания границ населенных пунктов, установленных генеральным планом, осуществляется с целью приведения документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований  в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Основными задачами внесения изменений в генеральный план Персиановского сельского поселения является:

- формирование перечня населенных пунктов, для которых требуется корректировка установленных генеральными планами границ;

- приведение содержания материалов генерального плана поселения в соответствие с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- приведение описания и отображения объектов местного значения в соответствие с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10;

- приведение материалов генерального плана поселения в соответствие с требованиями размещения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Графические материалы утвержденного генерального плана поселения приведены в соответствие с:

- требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- утвержденным приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10;

- сведениями, приведенными в ЕГРН.

Нормативно-правовая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;

- Постановление Правительства РФ от 10.10.2013г. №903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями  1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган Исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 № П/465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

# - Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

# - Приказ Минэкономразвития России от 28.07.2017 № 383 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат»;

# - Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории;

- ГОСТ 32453-2017 «Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.09.2017  № 1055-ст);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства» (приняты Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94);

# - Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утв. приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244);

- Технико-технологические требования к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами (утв. приказом Министерство регионального развития РФ  от 02.04.2013 № 123);

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98) (принята Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30);

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв. приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10);

# - Инструкция по определению и обеспечению секретности топографо-геодезических, картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических съемок на территории СССР (СТГМ -90) с требованиями дополнения ПАРО-90;

# - Положение о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации, утвержденное Приказом Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 18 июня 2007 г. № П/0137;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 19.10.2018 № 4с/МО «О внесении изменений в Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Минэкономразвития РФ, утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от 27 февраля 2017г. №1с/МО»;

- Иные законодательные акты, санитарные правила и нормы и другие документы, регулирующие градостроительную деятельность и земельные отношения.

Все нормативные правовые акты применяются в действующей редакции.

Основные изменения технического характера связаны с выполнением новой редакции карт в соответствии с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793»).

Показатели социально-экономического развития, утвержденные генеральным планом, не меняются.

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРСИАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № | Адрес |  | Наименование организации | Профиль, деятельность | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Персиановский |  |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Персиановский, ул. Школьная, 17 |  | МОУ СОШ №61 п. Персиановский | Среднее (полное) общее образование | Существующий |
| 2 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 12в |  | МДОУ №32 Персиановский (ДГАУ) | Дошкольное образование | Существующий |
| 3 | п. Персиановский, ул. Московская, 18 |  | МДОУ №2 Персиановский (РТП) | Дошкольное образование | Существующий |
| 4 | п. Персиановский, ул. Майская, 21а |  | д\с №12 «Казачок» | Дошкольное образование | Существующий |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Персиановский |  | минифутбольное поле | Деятельность спортивных объектов | Существующий |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Персиановский, ул. Московская, 26 |  | ФАП | Деятельность больничных учреждений | Существующий |
| 7 | п. Персиановский, ул. 2-Степная, 14 |  | ФАП | Деятельность больничных учреждений | Существующий |
| 8 | п. Персиановский, ул. Мира, 1, корпус 1 |  | Больница ДГАУ | Деятельность больничных учреждений | Существующий |
| 9 | п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 24 |  | Больница ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» | Деятельность больничных учреждений | Существующий |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Персиановский, ул. Московская, 17в |  | СДК Персиановский РТП | - | Существующий |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Персианвоский, ул. Шоссейная, 4 |  | ИП Хлебородова Д.А.Ветеринарная клиника «Айболит» | - | Существующий |
| 12 | п. Персиановский ул. Мичурина д.8 а |  | ООО « Алгоритм» аптека | - | Существующий |
| 13 | п. Казачьи Лагери ул. Российская д.4 |  | ООО « Фармация» аптека | - | Существующий |
| 14 | п. Персиановский ул. Мира 1 стр 4 |  | ИП Довбня ОК аптека | - | Существующий |
| 15 | П. Персиановский ул. Привокзальная д.36 |  | ИП Гераськина В.В. столовая | - | Существующий |
| 16 | п. Персиановский ул. Мичурина, 12б |  | Парикмахерская "РИО" ИП Макаров А.А. | - | Существующий |
| 17 | п. Персиановский ул. Школьная д. 39 |  | пекарня | - | Существующий |
| 18 | п. Персиановский ул. Школьная д.29 |  | магазин склад ветеринарных препаратов | - | Существующий |
| 19 | п. Персиановский ул. Школьная д.29 |  | Магазин "Агрохозторг" | - | Существующий |
| 20 | п. Персиановский ул. Набережная 30б |  | магазин "Инга" | - | Существующий |
| 21 | п. Персиановский ул. Школьная д.13а |  | магазин Андрей и к | - | Существующий |
| 22 | п. Персиановский ул. Мичурина, д.12б |  | магазин "Магнит" | - | Существующий |
| 23 | п. Персиановский ул. Школьная 7г |  | магазин "Магнит" | - | Существующий |
| 24 | п. Персиановский ул. Школьная д.7е |  | магазин "Магнит Косметик" | - | Существующий |
| 25 | п. Персиановский ул. Мира д.1 срт.5 |  | магазин "Пятерочка" | - | Существующий |
| 26 | п. Персиановский ул. Школьная д.7к |  | магазин "Пятерочка" | - | Существующий |
| п. Кадамовский |  |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |
| 27 | п. Кадамовский, |  | МОУ СОШ №75 п. Кадамовский | Среднее (полное) общее образование | Существующий |
| 28 | п. Кадамовский, ул. Садовая, 5а |  | МДОУ №33 п. Кадамовский | Дошкольное образование | Существующий |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 29 | п. Кадамовский, ул. Садовая, 9 |  | ФАП | - | Существующий |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 30 | п. Кадамовский, ул. Садовая, 5 |  | СДК | - | Существующий |
| п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |
| 31 | п. Казачьи Лагери |  | МОУ СОШ №77 | Среднее (полное) общее образование | Существующий |
| 32 | п. Казачьи Лагери, ул. Речная, 10 |  | МДОУ №39 | Дошкольное образование |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 33 | п. Казачьи Лагери, ул. Петрушенко, 3 |  | Амбулатория | Деятельность больничных учреждений | Существующий |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 34 | п. Казачьи Лагери, ул. Российская, 3 | СДК |  | - | Существующий |
| ОБЪЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРСИАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 35 | 61:28:0600021:6 |  | ООО «Югстройсервис» | песок | Существующий |

III. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИИ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Объекты археологического наследия федерального значения

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | Местоположение объекта археологического наследия | Номер и дата документа о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа «Песцовый I» (2 кургана) | 1,2 км к С от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 2 | Курганная группа «Харули I» (5 курганов) | 1,2 км к Ю от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 3 | Курганная группа «Харули IV» (5 курганов) | 0,1 км к С от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 4 | Курган «Докучаевский» | 3,0 км к В от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 5 | Курганная группа «Долгопрудный» (4 кургана) | 4,3км к В от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 6 | Курганная группа «Родниковый» (9 курганов) | 12,5 км к В от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 7 | Курганная группа «Гороховый» (4 кургана) | 12,0 км к В от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 8 | Курганная группа «Сухокадамовский I I» (3 кургана) | 10,0 км к В от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 9 | Курганная группа «Тимкин I» (6 курганов) | 12,0 км к В от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 10 | Курган «Тимкин II» | 13,0 км к ВЮВ от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 11 | Курганная группа «Харули I I» (19 курганов) | 1,5 км к Ю от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 12 | Курганная группа «Харули III » (7 курганов) | 1,5 км к Ю от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 13 | Курганная группа «Конопляный» (10 курганов) | 12,0 км к ВЮВ от п. Персиановский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 14 | Курганная группа «Заплавский III» (4 кургана) | 6,8 км к ССЗ от ст. Заплавской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 15 | Курганная группа «Сухокадамовский I» (3 кургана) | 8,0 км к В от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 16 | Курганная группа «Кадамовский I» (3 кургана) | 1,5 км к СВ от п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 17 | Курганная группа «Кадамовский I I» (3 кургана) | 1,5 км к С от п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 18 | Курганная группа «Кадамовский I I I» (2 кургана) | 2,7 км к З п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 19 | Курганная группа «Кадамовский IV» (6 курганов) | 3,0 км к З от п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 20 | Курганная группа «Кадамовский V» (5 курганов) | 2,5 км к З от п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 21 | Курганная группа «Кадамовский VI» (4 кургана) | 1,0 км к З от п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 22 | Курганная группа «Кадамовский VII» (3 кургана) | 0,7 км к В от п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 23 | Курганная группа «Кадамовский VIII» (9 курганов) | 3,0 км к З от п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 24 | Курганная группа «Кадамовский IX» (20 курганов) | 3.0 км ЗЮЗ от п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 25 | Кочевье «Кадамовское III» | 1,5 км к СВ от п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 26 | Кочевье «Кадамовское I» | 3,3 км к СВ от п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 27 | Кочевье «Кадамовское II» | 2,5 км к СВ от п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 28 | Курганная группа «Несчастный» (10 курганов) | 3,0 км к ССВ от п. Кадамовского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |

Особо охраняемые природные территории регионального значения

| № п/п | Место нахождения объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Номер и дата документа постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок с кадастровым номером 61:28:0600019:84 61:28:0600019:85 | Охраняемый природный объект Персиановская заповедная степь | Постановление правительства Ростовской области от 12.05.2017г № 354. Внесены в Единый государственный реестр недвижимости, присвоен учётный номер 61.28.2.1 |

Памятники истории, культуры и архитектуры

| № п/п | Наименование сельского населенного пункта, в котором находится памятник | Наименование памятника | Время создания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 28, литер В | Учебный корпус сельскохозяйственного училища, 1-го на юге России | Нет сведений | выявленный объект культурного наследия |
| 2 | На территории ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» | Памятник И. В. Мичурину | Нет сведений |  |

IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПЕРСИАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Технико-экономические показатели по проекту генерального плана Персиановского сельского поселения.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Существующая |  | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Персиановское сельское поселение | га | 22460,10 |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га |  | 256,53 | 92,64 |
| 2.1. | Зона жилой застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | га |  | 254,6 | 78,2 |
| 2.2. | Зона жилой застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (1-4 эт.) | га |  | 0,59 | 14,44 |
| 2.3. | Зона жилой застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эт.) | га |  | 1,34 | - |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га |  | 129,66 | 45,33 |
| 3.1. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га |  | 126,26 | 40,44 |
| 3.2. | Многофункциональная общественно-деловая зона | га |  | 0,82 | 0,71 |
| 3.3. | Зона специализированной общественной застройки | га |  | 2,58 | 4,18 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры и иные: | га |  | 395,38 | 42,07* |
| 4.1. | Производственная зона | га |  | 76,83 | 39,4* |
| 4.2. | Зона инженерной инфраструктуры | га |  | 56,53 | 1,00 |
| 4.3. | Зона транспортной инфраструктуры | га |  | 262,02 | 1,67 |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования: | га |  | 9646,97* | 7,46 |
| 5.1. | Зона сельскохозяйственных угодий | га |  | 9415,39* | - |
| 5.2. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га |  | 229,32 | 7,46 |
| 5.3. | Иные зоны сельскохозяйственного назначения |  |  | 2,26 | - |
| 6. | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га |  | 329,45 | - |
| 7 | Зоны рекреационного назначения: | га |  | 13,12 | 37,00 |
| 7.1. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га |  | 13,12 | 5,93 |
| 7.2. | Зоны рекреационного назначения | га |  | - | 31,07 |
| 8. | Зона отдыха | га |  | 0,50 | 3,00 |
| 9. | Зоны специального назначения: | га |  | 37,76 | 14,50 |
| 9.1. | Зона кладбищ | га |  | 7,63 | 5,02 |
| 9.2. | Зона озелененных территорий специального назначения | га |  | 30,13 | 9,48 |
| 10. | Зона режимных территорий | га |  | 11324,23 | - |
| 11. | Зона акваторий | га |  | 84,50 | - |

Технико-экономические показатели по проекту генерального плана п. Персиановский.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Существующая | Планируемая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Персиановский | га | 1070,67 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 167,04 |  | 75,12 |
| 2.1. | Зона жилой застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | га | 165,11 |  | 65,14 |
| 2.2 | Зона жилой застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (1-4 эт.) | га | 0,59 |  | 9,98 |
| 2.3. | Зона жилой застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эт.) | га | 1,34 |  | - |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 96,36 |  | 35,71 |
| 3.1. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 93,90 |  | 30,82 |
| 3.2. | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,82 |  | 0,71 |
| 3.3. | Зона специализированной общественной застройки | га | 1,64 |  | 4,18 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 69,52 |  | 1,28 |
| 4.1. | Производственная зона | га | 9,27 |  | - |
| 4.2. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 8,51 |  | - |
| 4.3. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 51,74 |  | 1,28 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 98,27 |  | - |
| 5.1. | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 57,00 |  | - |
| 5.2. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 41,27 |  | - |
| 6. | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 329,45 |  | - |
| 7. | Зона рекреационного назначения: | га | 12,07 |  | 29,42 |
| 7.1. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 12,07 |  | 0,97 |
| 7.2. | Зона рекреационного назначения | га | - |  | 28,45 |
| 8. | Зона отдыха | га | - |  | 3,00 |
| 9. | Зона специального назначения: | га | 36,27 |  | 4,71 |
| 9.1. | Кладбища | га | 6,14 |  | - |
| 9.2. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 30,13 |  | 4,71 |
| 10. | Зона режимных территорий | га | 89,15 |  | - |
| 11. | Зона акваторий | га | 23,30 |  |  |

Технико-экономические показатели по проекту генерального плана п. Кадамовский.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Кадамовский | га | 486,98 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 72,77 | 5,19 |
| 2.1. | Зона жилой застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | га | 72,77 | 5,19 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 4,58 | 8,61 |
| 3.1. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 3,64 | 8,61 |
| 3.2 | Зона специализированной общественной застройки |  | 0,94 | - |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 64,37 | 8 |
| 4.1. | Производственная зона | га | 55,26 | 7,00 |
| 4.2. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,27 | 1,00 |
| 4.3. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 8,84 | - |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 285,94 | - |
| 5.1. | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 177,06 | - |
| 5.2. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 108,88 | - |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | 1,05 | 3,45 |
| 6.1. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 1,05 | 0,83 |
| 6.2. | Зона рекреационного назначения | га | - | 2,62 |
| 7. | Зона отдыха | га | 0,50 | - |
| 8. | Зона специального назначения: | га | 1,49 | 2,52 |
| 8.1. | Зона кладбищ | га | 1,49 | 1,92 |
| 8.2. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 0,60 |
| 9. | Зона акваторий | га | 28,51 | - |

Технико-экономические показатели по проекту генерального плана

п. Казачьи Лагери.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Казачьи Лагери | га | 40,90 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | - | 4,46 |
| 2.1. | Зона жилой застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (1-4 эт.) | га | - | 4,46 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 28,72 | - |
| 3.1. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 28,72 | - |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 2,24 | - |
| 4.1. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,74 | - |
| 4.2. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,50 | - |
| 5. | Зона режимных территорий | га | 5,48 | - |

Технико-экономические показатели по проекту генерального плана х. Суворовка

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Суворовка | га | 49,51 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 16,71 | 7,87 |
| 2.1. | Зона жилой застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | га | 16,71 | 7,87 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | - | 1,01 |
| 3.1. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | - | 1,01 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 0,64 | - |
| 4.1. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,12 | - |
| 4.2. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,52 | - |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 19,71 | - |
| 5.1. | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 19,71 | - |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | - | 0,65 |
| 6.1. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 0,65 |
| 7. | Зона акваторий | га | 2,91 | - |

V.Баланс земель Персиановского сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Территории | Генеральный план Персиановского сельского поселения (от 8.09.2017)* |  | Проект внесения изменений в генеральный план Персиановского сельского поселения** (утв. Решением Собрания депутатов от 27.12.2021г. №16) | Проект внесения изменений в генеральный план Персиановского сельского поселения (договора от 20.01.2022г. №933/22 от 06.04.2022 №939/22 от 04.05.2022 №941/22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок (2025г) | Расчетный срок (2025г) | Расчетный срок (2025г) |
|  |  | Га |  | Га | Га |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе по категориям земель: | 22400*** | 22400 | 22460,10 | 22460,10 |
|  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | 9319 | 7463 | 10680,32 | 9646,97* |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | 302 | 302 | 1648,06 | 1648,06 |
|  | Площадь земель промышленности энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 12740 | 12740 | 10052,72 | 10085,17* |
|  | Площадь земель водного фонда | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Площадь земель запаса | 49 | 49 | 49 | 49 |

* Границы Персиановского сельского поселения утверждены Законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе» от 27 декабря 2004г. № 249-ЗС.

** Границы Персиановского сельского поселения утверждены Законом Ростовской области «О внесении изменений в областной закон «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе» от 23 мая 2017 года N 1133-ЗС. Площадь Персиановского сельского поселения указана в соответствии с координатным описанием границы муниципального образования.

*** Территория площадью 20,63 га была включена в границы Красюковского сельского поселения  в 2008г. без правоподтверждающих документов. В связи с чем проектом Генерального плана Красюковского сельского поселения 2020г. предлагается исключить данную территорию из границ Красюковского с.п. и включить в границы Персиановского сельского поселения согласно действующему Закону Ростовской области «О внесении изменений в областной закон «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе» от 23 мая 2017 года N 1133-ЗС.

Таблица 2

| Наименование показателей | Генеральный план Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области (утв. 8.09.2017.)* | Проект внесения изменений в генеральный план Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Разница площади земель населенных пунктов, выявленная после проведения анализа и уточнения границы в соответствии со сведениями ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель | Общая площадь земель | Общая площадь земель |
|  | га | га | га |
| 1.Земли населенных пунктов: | 302,0 (2132,8)* | 1648,06 | 484,74 |
| - п. Персиановский | - (1387,59)* | 1070,67 | 316,92 |
| - п. Кадамовский | - (485,19)* | 486,98 | -1,79 |
| - п. Казачьи Лагери | - (205,30)* | 40,90 | 164,4 |
| - х. Суворовка | - (54,72)* | 49,51 | 5,21 |

При выполнении работ по координатному описанию границ населенных пунктов Персиановского сельского поселения по графическим материалам действующего генерального плана площадь п. Персиановский составляет 1387,59 га, п. Кадамовский - 485,19 га, п. Казачьи Лагери - 205,30 га, х. Суворовка -  54,72 га, при этом в тексте пояснительной записки действующего генерального плана Персиановского сельского поселения указаны иные показатели, что позволяет сделать вывод о допущении технической ошибки

Реестр земельных участков, требующих уточнения границ их фактического местоположения:

| №п/п |  | Кадастровый номер участка |  | Категория земель |  | Разрешенное использование |  | По документу |  |  | Примечание | Цель планируемого использования | Искл. часть | Вкл. часть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Персиановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,64 | 31,72 |  |
| Земельные участки включаемые (исключаемые) из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61:28:0600017:1618 |  | Земли населенных пунктов | Промышленного и коммунально-складского назначения V-IVклассов опасности комплексы, в том числе логистические. |  |  |  | Промышленного и коммунально-складского назначения V-IVклассов опасности комплексы, в том числе логистические. |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | 0,009 |  |
|  |  | 61:28:0000000:22839 |  | Земли населённых пунктов | Для ведения гражданами животноводства |  |  |  | объекты животноводства, птицеводства, звероводства |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | 0,05 |  |
|  |  | 61:28:0600017:967 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | Под пашню |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | 0,005 |  |
|  |  | 61:28:0600019:41 |  | Земли населённых пунктов | - |  |  |  | Под дачу |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,06 |  |
|  |  | 61:28:0600019:42 |  | Земли населённых пунктов | - |  |  |  | Под дачу |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,06 |  |
|  |  | 61:28:0600019:48 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, для сельхозиспользования |  |  |  | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, для сельхозиспользования |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 5,45 |  |
|  |  | 61:28:0600019:718 |  | Земли населённых пунктов | Для объектов жилой застройки |  |  |  | Малоэтажные жилые дома |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,4 |  |
|  |  | 61:28:0600017:88 |  | Земли населённых пунктов | Для объектов жилой застройки |  |  |  | Для строительства индивидуальных домов и гаражей |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,001 |  |
|  |  | 61:28:0500201:465 |  | Земли населённых пунктов | Для размещения объектов общественного питания |  |  |  | объекты торгового назначения и общественного питания |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,06 |  |
|  |  | 61:28:0110101:31 |  | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,05 |  |
|  |  | 61:28:0070101:45 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:42 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:43 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:51 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1797 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1847 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1878 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:6445 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:49 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:44 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:46 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:48 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1795 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1879 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1839 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:47 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,11 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1796 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:53 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:41 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,12 |  |
|  |  | 61:28:0070101:40 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,12 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7697 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,12 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7696 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,08 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7708 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,12 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7370 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,07 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7364 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,07 |  |
|  |  | 61:28:0070101:52 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7366 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,07 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7361 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,07 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7362 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,07 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7363 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,07 |  |
|  |  | 61:28:0070101:6725 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Личное подсобное хозяйство |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,14 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7450 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,14 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7365 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,20 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7369 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,07 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7368 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,07 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7367 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,07 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7273 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,56 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7828 |  | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  | блокированная жилая застройка |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,04 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7829 |  | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  | блокированная жилая застройка |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,02 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7830 |  | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  | блокированная жилая застройка |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,02 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7831 |  | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  | блокированная жилая застройка |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,02 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7832 |  | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  | блокированная жилая застройка |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,05 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7833 |  | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  | блокированная жилая застройка |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,02 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7834 |  | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  | блокированная жилая застройка |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,02 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7835 |  | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  | блокированная жилая застройка |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,02 |  |
|  |  | 61:28:0070101:6464 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Личное подсобное хозяйство |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,06 |  |
|  |  | 61:28:0070101:6724 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства, под размещение авторемонтной мастерской |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,01 |  |
|  |  | 61:28:0070101:6463 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Личное подсобное хозяйство |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,06 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1942 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Личное подсобное хозяйство |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,09 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1683 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Личное подсобное хозяйство |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,08 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1686 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Личное подсобное хозяйство |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,24 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1900 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Личное подсобное хозяйство |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,08 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1687 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Личное подсобное хозяйство |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,18 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1688 |  | Земли населенных пунктов | Категория не установлена |  |  |  | Личное подсобное хозяйство |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,20 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7360 |  | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  | Индивидуальные жилые дома, личное подсобное хозяйство |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,07 |  |
|  |  | 61:28:0070101:7836 |  | Земли населенных пунктов | Для индивидуальной жилой застройки |  |  |  | блокированная жилая застройка |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
|  |  | 61:28:0070101:7780 |  | Земли населенных пунктов | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов |  |  |  | объекты инженерно-технического обеспечения |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,004 |  |
|  |  | 61:28:0070101:1919 |  | Земли населенных пунктов | Нет данных |  |  |  | под гидрологический пост |  | Земельный участок полностью включен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,003 |  |
|  |  | 61:28:0600017:95 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под иными объектами специального назначения |  |  |  | Обеспечение вооруженных сил |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,2 |  |  |
|  |  | 61:28:0600017:1648 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения иных трубопроводов |  |  |  | Объекты инженерно-технического обеспечения |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1,9 |  |  |
|  |  | 61:28:0600019:696 |  | Земли населенных пунктов | Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий, Пашни, сенокосы, пастбища, сады, виноградники и т.д. |  |  |  | Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий, Пашни, сенокосы, пастбища, сады, виноградники и т.д. |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,47 |  |  |
|  |  | 61:28:0600019:86 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства |  |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли сельскохозяйственного назначения | 75,89 |  |  |
|  |  | 61:28:0600019:1082 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий |  |  |  | для сельхозиспользования |  | Земельный участок полностью исключен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли сельскохозяйственного назначения | 6,0 |  |  |
|  |  | 61:28:0600019:49 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий |  |  |  | для сельхозиспользования |  | Земельный участок полностью исключен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли сельскохозяйственного назначения | 8,38 |  |  |
|  |  | 61:28:0000000:22953 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства, для производства сельхозпродукции |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства, для производства сельхозпродукции |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли сельскохозяйственного назначения | 5,04 |  |  |
|  |  | 61:28:0600017:57 |  | Категория не установлена | Нет данных |  |  |  | Нет данных |  | Земельный участок полностью исключен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения* | 0,12 |  |  |
|  |  | 61:28:0600017:28 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Нет данных |  |  |  | Для размещения и эксплуатации объекта ООО "Мострансгаз" -автодорога к ГРС газопровода-отвода ст. Красюковская |  | Земельный участок полностью исключен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,25 |  |  |
|  |  | 61:28:0600019:6 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства |  |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли сельскохозяйственного назначения | 11,41 |  |  |
| Земельные участки подлежащие разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61:28:06000019:15 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | - |  | для научной деятельности |  |  | Раздел многоконтурного земельного участка. Часть ЗУ 61:28:06000019:15 остается в границах н.п. по генеральному плану- под иные зоны сельскохозяйственного назначения. Остальная часть остается в границах Красюковского сельского поселения. | В границах н.п.: под иные зоны сельскохозяйственного назначения В границах с.п.: Земли сельскохозяйственного назначения* |  | 0,52 |  |
| Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, пересекающие предлагаемые к установлению генеральным планом границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61:28:0600017:8 |  | Категория не установлена |  | Категория не установлена |  | Категория не установлена |  |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения* | 50,00 |  |  |
|  |  | 61:55:0020402:2 |  | Категория не установлена |  | Нет данных |  | Нет данных |  |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения* | 0,33 |  |  |
| Территории не стоящие на кадастровом учете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Территория с южной стороны н.п, ганичащая с ЗУ 61:28:0600019:718 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,08 |  |
|  |  | Территория с южной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0000000:22839 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,03 |  |
|  |  | Территория с восточной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0110101:31 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,65 |  |
|  |  | Территория с северной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0600017:967 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,21 |  |
|  |  | Вдоль реки Граничит с кадастровым кварталом 61:28:0600017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 2,00 |  |
|  |  | Вдоль реки Граничит с кадастровым кварталом 61:28:0504301 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,60 |  |
|  |  | Территория, расположенная на кадастровом квартале 61:28:0070101 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 15,16 |  |
|  |  | Территория вдоль реки на кадастровом квартале 61:28:0501001 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,18 |  |
|  |  | Территория с северной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0600019:15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,61 |  |
|  |  | Территория с юго-восточной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0600019:696 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | 0,48 |  |  |
|  |  | Территория с юго-восточной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0600019:1082 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | 0,86 |  |  |
|  |  | Территория с восточной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0000000:22953 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | 8,49 |  |  |
|  |  | Территория с восточной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0600017:1776 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения* | 175,14 |  |  |
|  |  | Территория с восточной стороны н.п, кадастровым с ЗУ 61:28:0600017:65 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | 0,45 |  |  |
|  |  | Территория вдоль реки на кадастровом квартале 61:28:0501001 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | 0,40 |  |  |
|  |  | Территория с северной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0600017:1618 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | 0,45 |  |  |
| п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,4 | - |  |
| Земельные участки включаемые (исключаемые) из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61:28:0600017:95 |  |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  | Под иными объектами специального назначения | Обеспечение вооруженных сил |  |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 41,27 |  |  |
|  | 61:28:0600017:1631 |  |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | объекты военного назначения |  |  | Земельный участок полностью исключен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,59 |  |  |
|  | 61:28:0600017:807 |  |  | Земли населённых пунктов |  |  | Нет данных | под здание трансформаторной подстанции № 30 |  |  | Земельный участок полностью исключен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,006 |  |  |
|  | 61:28:0600017:1630 |  |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | объекты военного назначения |  |  | Земельный участок полностью исключен в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 13,37 |  |  |
|  | 61:28:0600017:66 |  |  | Категория не установлена |  |  | Категория не установлена | Категория не установлена |  |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения* | 88,24 |  |  |
| Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, пересекающие предлагаемые к установлению генеральным планом границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61:28:0600017:8 |  | Категория не установлена |  | - |  | - |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения* | 15,20 |  |  |
| Территории не стоящие на кадастровом учете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Территория с южной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0600017:95 |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 1,44 |  |  |
|  |  | Территория с восточной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0600017:66 |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Территория с западной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0600017:66 |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 1,28 |  |  |
|  |  | Территория с западной стороны н.п вдоль реки, граничащая с ЗУ 61:28:0600017:1746 |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 1,99 |  |  |
| х. Суворовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,01 | 1,8 |  |
| Земельные участки, в местоположении границ которых выявлено наличие реестровой ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61:28:0600017:6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  | Ошибка в реестре. Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | 0,12 |  |
| Земельные участки включаемые (исключаемые) из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61:28:0600017:66 | Категория не установлена |  |  | Категория не установлена |  | Категория не установлена |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения* | 6,13 |  |  |
| Территории не стоящие на кадастровом учете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория с восточной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0600017:66 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  |  | 1,28 |  |
|  | Территория с южной стороны н.п, вблизи ЗУ 61:28:0600014:209 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  |  | 0,13 |  |
|  | Территория с западной стороны н.п, вблизи ЗУ 61:28:0090403:2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  |  | 0,09 |  |
|  | Территория с северной стороны н.п, вблизи ЗУ 61:28:0600017:73 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  |  | 0,09 |  |
|  | Территория с северной стороны н.п, вблизи ЗУ 61:28:0090403:29 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  |  | 0,07 |  |
|  | Территория с северной стороны н.п, вблизи ЗУ 61:28:0600014:1294 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  |  | 0,02 |  |
|  | Территория с южной стороны н.п, вблизи ЗУ 61:28:0600014:209 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,25 |  |  |
|  | Территория с южной стороны н.п, вблизи 61:28:0600017:810 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,36 |  |  |
|  | Территория с северной стороны н.п, вблизи 61:28:0090403:30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,09 |  |  |
|  | Территория с северной стороны н.п, вблизи ЗУ 61:28:0600014:1294 |  |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,18 |  |  |
| п. Кадамовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,89 | 11,68 |  |
| Земельные участки включаемые (исключаемые) из границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61:28:0110302:6 | Категория не установлена |  |  | Нет данных |  | Нет данных |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,46 |  |
|  |  | 61:28:0600021:139 | Земли населённых пунктов |  |  | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий |  | под пашню |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | 1,05 |  |
|  |  | 61:28:0110302:7 | Категория не установлена |  |  | Нет данных |  | Нет данных |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,07 |  |
|  |  | 61:28:0600021:90 | Земли населённых пунктов |  |  | Нет данных |  | объекты инженерно-технического обеспечения |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | 0,12 |  |
|  |  | 61:28:0110301:365 | Земли населенных пунктов |  |  | для индивидуальной жилой застройки |  | для ведения личного подсобного хозяйства под строительство жилого дома |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 0,04 |  |
|  |  | 61:28:0600021:52 | Земли населённых пунктов |  |  | Для сенокошения и выпаса скота гражданами |  | Под пастбище |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | 0,60 |  |
|  |  | 61:28:0600021:143 | Земли населённых пунктов |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  | Для производства сельхозпродукции |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | 0,38 |  |
|  |  | 61:28:0600021:141 | Земли населённых пунктов |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  | Для производства сельхозпродукции |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | 6,21 |  |
|  |  | 61:28:0110301:1882 | Земли населённых пунктов |  |  | Для размещения лесной растительности |  | Под зеленые насаждения |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | зона озелененных территорий общего пользования |  | 0,10 |  |
|  |  | 61:28:0110302:4 | Земли населённых пунктов |  |  | Для объектов общественно-делового значения |  | Для выращивания плодово-ягодных культур |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | зона смешанной и общественно-деловой застройки |  | 0,17 |  |
|  |  | 61:28:0600021:149 | Земли населённых пунктов |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  | для производства сельхозпродукции |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | производственная зона |  | 0,005 |  |
|  |  | 61:28:0600021:142 | Земли населённых пунктов |  |  | Под иными объектами специального назначения |  | объекты промышленного и коммунально-складского назначения |  | Часть земельного участка включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | производственная зона |  | 0,19 |  |
|  |  | 61:28:0000000:20462 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | Под зеленые насаждения |  | Под зеленые насаждения |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | зона озелененных территорий общего пользования | 0,05 |  |  |
|  |  | 61:28:0600021:6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, |  |  | Для разработки песчаного карьера |  | Для разработки песчаного карьера |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, | 0,41 |  |  |
|  |  | 61:28:0600021:100 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, под пастбище |  | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, под пастбище |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Земли сельскохозяйственного назначения | 1,05 |  |  |
|  |  | 61:28:0600021:41 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, под пастбище |  | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, под пастбище |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Земли сельскохозяйственного назначения | 4,05 |  |  |
|  |  | 61:28:0000000:22953/1 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  | Для производства сельхозпродукции |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,05 |  |  |
|  |  | 61:28:0000000:22953/3 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  | Для производства сельхозпродукции |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,16 |  |  |
|  |  | 61:28:0000000:22953/4 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  | Для производства сельхозпродукции |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,09 |  |  |
|  |  | 61:28:0000000:22953/5 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | Для сельскохозяйственного производства |  | Для производства сельхозпродукции |  | Часть земельного участка исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,38 |  |  |
| Территории не стоящие на кадастровом учете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Территория с южной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0000000:22953/1 |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  |  |  | 1,25 |
|  |  | Территория с южной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0110302:6 |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  |  |  | 0,22 |
|  |  | Территория с западной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0110301:1847 |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  |  |  | 0,15 |
|  |  | Территория с западной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0110301:1882 |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  |  |  | 0,09 |
|  |  | Территория с западной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0110301:418 |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  |  |  | 0,31 |
|  |  | Территория с западной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:28:0600021:90 |  |  |  |  |  |  |  | Территория включена в границы населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  |  |  | 0,26 |
|  |  | Территория с западной стороны н.п, граничащая с ЗУ 61:02:0600009:469 |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  | Территория с южной стороны н.п 61:28:0600021:139 |  |  |  |  |  |  |  | Территория исключена из границ населенного пункта. Уточнение границы н.п. по генеральному плану |  |  | 0,40 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,74 |
| Из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,58 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,16 |

* Категория земель устанавливается по фактическому использованию территории, в соответствии с пунктом 11, статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (с изм. и доп., вступивших в силу с 01.07.2019)